PROCEDURA FISKALIZACIJE REGISTAR KASE “MIKRO”

- Proizvodjac je uneo IBFM broj. (Npr.  AB123456)

- Prijaviti operatera ( strana 9 “Uputstva za upotrebu” ).

- Isprogramirati poreske stope i zaglavlje racuna ( upotrebom programa “menadzer” ili  direktno na registar kasi).

- Preci u “S” mod (sifra je 20033002)

- Isprogramirati PIB u “S” modu. Prilikom programiranja PIB-a registar kasa pita da li je PIB tacan.Ukoliko je PIB tacan pritisnite taster 1. PIB se moze isprogramirati samo jednom.

- U “S” modu selektujte opciju “podesi fiskalni mod”.

- Na osnovnoj ploci registar kase kratko spojite pin za Master reset ( cuce se kratak ton “bip” i na traci ce biti odstampano RESET).

- Na displeju ce biti prikazano RESET, pitisnite taster GOT.

- Odaberite TIP reseta “1”.

- Unesite DATUM i VREME.

- Unestie IBFM broj ( samo 6 brojeva).

- Nakon nekoliko sekundi registar kasa ce odstampati prvi dnevni fiskalni izvestaj.