MODEMSKA KOMUNIKACIJA

Preporuka je da se i sa strane modema i sa strane racunara koriste U.S. Robotics Sportser Externi 33.600/56.000 modemi. Na kraju ovog uputstva dati su parametri za setovanje modema. Setovanje mozete izvrsiti iz programa: Windows Terminal, Dos navigator, Telemate, itd.

Ukoliko dodje do prekida ili neuspesnog uspostavljanja veze, obavezno treba proveriti da li je na modemu sa strane kase upaljena lampica TR ( terminal ready ). Ukoliko je upaljena kasu je potrebno iskljuciti i ukljuciti iz struje. Veza moze uspesno da se uspostavi samo ukoliko je TR lampica ugasena.

Napomena: Modemska komunikacija veoma zavisi od kvaliteta telefonskih linija. U slucaju lose telefonske linije program nece biti u mogucnosti da uspostavi komunikaciju sa kasom.

Parametri modema prikljucenog na kasu za

U.S. Robotics Sportser Externi 33.600

B0   E1   F1   M0   Q0   V1   X4   Y0

BAUD=115200   PARITY=N   WORDLEN=8

DIAL=TONE    ON HOOK

&A1   &B0   &C0   &D0   &G0   &H0   &I0   &K1

&M4   &N0   &P1   &R1   &S0   &T5   &U0  &Y1

S00=001   S01=000   S02=043   S03=013   S04=010   S05=008   S06=002

S07=060   S08=002   S09=006   S10=014   S11=070   S12=050   S13=000

S15=000   S16=000   S18=000   S19=000   S21=010   S22=017   S23=019

S25=005   S27=000   S28=008   S29=020   S30=000   S31=128   S32=002

S33=000   S34=000   S35=000   S36=014   S38=000   S39=012   S40=000

S41=004

-    najbitniji parametri: at&m4   ( ukljucivanje kompresije ),

ats0=1   ( ukljucivanje auto ansver-a )

- prikaz naredbi: ati4

- upis u eeprom: at&w

- reset modema: atz

Parametri modema prikljucenog na racunar za

U.S. Robotics Sportser Externi 33.600

B0   E1   F1   M1   Q0   V1   X3   Y0

BAUD=115200   PARITY=N   WORDLEN=8

DIAL=TONE    ON HOOK

&A3    &B1   &C1   &D0   &G2    &H1   &I0   &K1

&M4   &N0   &P0   &R2   &S0     &T5   &U0  &Y0

S00=000   S01=000   S02=043   S03=013   S04=010   S05=008   S06=003

S07=090   S08=002   S09=006   S10=014   S11=085   S12=050   S13=000

S15=000   S16=000   S18=000   S19=000   S21=010   S22=017   S23=019

S25=005   S27=001   S28=008   S29=020   S30=000   S31=128   S32=002

S33=000   S34=000   S36=000   S38=000   S39=012   S40=006   S41=000

S42=000

- najbitniji parametri: at&d0

- najbitniji parametri: at&m4   ( ukljucivanje kompresije ),

- prikaz naredbi: ati4

- upis u eeprom: at&w

- reset modema: atz