UPUSTVO ZA SETOVANJE MODEMA

ZA KASE U OBJEKTIMA BIG BULL-a

Instalirati  U.S. Robotics Conrol Center sa diska koji se dobija uz modem.

NAPOMENA: Da bi se setovao modem obavezno morate imati instaliran ECR link.

SETOVANJE: Priključiti modem na računar preko serijskog porta, ukljuciti modem.

- Startovati program U.S. Robotics → Control Center → Control Center

- Kada program identifikuje modem u gornjem levom uglu će se pojaviti slika modema; kliknuti na sliku;

Otvoriće se opcija,kliknuti na Configuration manager → Reset → Reset Configuration → OK → Save to modem OK.

Zatim kliknuti na Load profile

→ Doći do foldera sistem koji se nalazi na putanji

C:/Infosoft/ECR link/Sistem:

Pojaviće se dve opcije

ECR – modem.pro

PC – modem.pro

Odabrati ECR – modem.pro

OPEN → OK

→save to modem.

Na  kasi potrebno uraditi sledecu proceduru:

U  PGM2 modu otkucati:

2690  .  X  1  X  8000  SUMA  2  X 1000   SUMA  GOT

6110  .  X  IBFK (6 cifara) GOT

6111 .   X 10   GOT

Provera parametara prethodnog unosa se ostvaruje na sledeći način:   6110  X  GOT